塑窗组装设备润滑保养标准图表：

表1 摆动进给式双角锯

| 润滑部位 | 润滑时间 | 润滑油量 | 润滑方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机身导轨 | 每周一次 | 0.5ml | 油布擦涂 |
| 机头摆动轴 | 每周两次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 活塞杆关节轴承 | 每周两次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 转盘与工作台转动副 | 每周两次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 气缸铰接轴 | 每周两次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 定位挡板轴及轴座 | 每周两次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 活动防护罩轴 | 每班一次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 活动工作台加油孔 | 每年一次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 主轴轴承及机电轴承 | 每年一次 | 0.2ml | 油枪注入 |

表2  直线进给式双角锯

| 润滑部位 | 润滑时间 | 润滑油量 | 润滑方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动工作台与导轨 | 每周一次 | 油杯及时加油 |  |
| 机头导轴 | 每周两次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 锯头角度调整前后轴 | 每班一次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 定位挡板轴及轴座 | 每周两次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 锯关时给滑座与导轴 | 每班一次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 活动工作台加油 | 每班一次 | 0.2ml | 油枪注入 |
| 主轴轴承、电机轴承 | 每年一次 | 按要求更换润滑脂 |  |
| 涡轮传动副 | 每半年一次 | 按要求更换润滑脂 |  |
| 减速箱轴承 | 每年一次 | 按要求更换润滑脂 |  |
| 洗尘电机轴承 | 每年一次 | 按要求更换润滑脂 |  |
| 拖板电机轴承 | 每年一次 | 按要求更换润滑脂 |  |

表3 仿形铣

| 润滑部位 | 润滑时间 | 润滑油量 |
| --- | --- | --- |
| 机头前后、左右及上下移动导轴 | 每天一次 | 0.2ml |
| 右操纵手柄两铰接点 | 每天一次 | 0.2ml |
| 左操纵杆端部轴承、中间关节轴承 | 每天一次 | 0.2ml |
| 仿形触头 | 每天一次 | 0.2ml |
| 仿形触头杆 | 每天一次 | 0.2ml |
| 主轴轴承 | 每年一次 | 更换润滑脂 |
| 电机轴承 | 每年一次 | 更换润滑脂 |

表4  V型锯、玻璃压条锯（二者原理相同）

| 润滑部位 | 润滑时间 | 润滑油量 |
| --- | --- | --- |
| 锯头移动导轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 工作台升降导轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 工作台升降丝杆 | 每班一次 | 0.2ml |
| 电机轴承 | 每年一次 | 按要求更换润滑脂 |

表5  直线布置式焊接机

| 润滑部位 | 润滑时间 | 润滑油量 |
| --- | --- | --- |
| 中右机头前后移动副、进给移动副 | 每周一次 | 1.0ml |
| 中、右机头前后移动丝杆副 | 每周一次 | 1.0ml |
| 各气缸杆杆端关节轴承 | 每周一次 | 1.0ml |
| 下定位模板与其滑动配合面 | 每班一次 | 0.2ml |
| 前后压钳导轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 加热板上下移动及水平移动直线轴承副 | 每班一次 | 0.2ml |
| 机头滚轮轴承 | 每年一次 | 更换润滑脂 |

表6  四角焊接机

| 润滑部位 | 润滑时间 | 润滑油量 |
| --- | --- | --- |
| 活动立柱水平移动直线轴承运动副 | 每周一次 | 1.0ml |
| 固定立柱、活动立柱机头上下移动直线轴承运动副 | 每周一次 | 1.0ml |
| 定位模板摆轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 加热板导轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 加热板横向移动直线轴承运动副 | 每天两次 | 0.2ml |

表7  角缝清理机

| 润滑部位 | 润滑时间 | 润滑油量 |
| --- | --- | --- |
| 机头运动导轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 定位叉运动轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 上拉刀刀架导轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 拉刀刀盒摆轴 | 每班一次 | 0.2ml |
| 电机主轴 | 每班一次 | 更换润滑脂 |