空压机操作规程

1、检查各部位油位是否正常。

2、空盘车一周。

3、关闭减压阀，打开放空阀，方可开车。

4、设备进入正常运转时，先打开进入气罐截止阀后，关闭放空阀，再打开减压阀，设备进入正常工作。

5、停车时，首先关闭减压阀，再关闭气罐截止阀。

注意：1、进入调节阀的气源绝不能关闭。

2、冷却一、二压缩气缸的冷却水阀不能关闭。

3、定期打开排污阀进行排污。