焊接机安全操作规程

- 首先检查设备的防护盖是否完好，螺丝是否松动。

- 打开电源开关，打开气源开关。检查气动系统有无漏气现象，根据需要将各机头电源及控制按钮打开。

- 检查各参数（压力、时间、温度）及动作速度、定位板位置是否满足要求，调整好定位标尺。

- 一种规格尺寸第一次焊接时，先按两机头的定位按钮，然后放好型材调整机头位置（使型材两端顶到后定位板活动定位块），锁紧手柄。同一尺寸第二次焊接时，将型材放入，按动定位按钮使其定位。

- 检查一切正常（型材是否压好，温度是否正常等）后按自动焊接按钮，焊接过程自动完成，直到复位后取出已焊好的半成品或成品。

- 操作过程中如果手被压住或型材挡住焊板等非常情况，按急停按钮停止动作。按后往右旋一下以复位。

- 工作完毕后关闭气源开关，放掉三联体内的余气和积水。

- 关闭各机头加热和控制电源，最后关闭设备总电源。