检测设备调试说明

- 角强度电子实验机：

将三相四线（三根火线一根零线）接入插座内，插头与插座的零线必须对应，然后按《说明书》操作。（平均值不低于3000N）

- 落锤冲击实验机：]

无须通电，将立柱后面的螺钮拧松，提起机头，即可取出塑料管，将管内的锤取出即可。

三、低温恒温箱：

出厂前已调试好，打开箱后，取出温空仪，插入220V电源即可，将开头拨向左边，设定为零下10℃，再将开头拨向右边，设定为零下9℃，最后将天关拨回中间。（零下10℃冰冻4h）

四、电动鼓风机烘箱：

电源线在箱体侧面的护板内，卸下上面两个螺丝即可取出，插入220V电源可使用。（150℃不超过0.5h）

淄博永基置业有限公司