工 艺 卡

| 工装设备编号 |  |
| --- | --- |
| 工装定位基准 |  |
| 工序简图 |  |
| 工序技术要求 | 1、按严格的质量检验标准检验门窗外观，外形尺寸及使用功能。 |
|  | 2、检验合格的成品窗，应标明生产厂家，生产日期、合格证及检验员印章，包装入库。 |
| 操作要求 | 1、观察塑料窗的表面应无严重划痕和油污，焊角平整，无错位，无裂纹，密封条嵌装均匀，无脱出现象且接品严密；窗扇装配规整，覆盖严实，开关灵活，玻璃压条接口缝不大于1mm。 |
|  | 2、塑料窗的外表尺寸，窗框及窗扇的对角线尺寸符合要求，公差不大于2mm。 |
|  | 3、每周定期抽检焊接温度和每季定期测试成窗性能（气密，水密，抗风压强度等） |
|  | 4、经检验合格成品窗应标明合格证，检验员印章用塑料膜包裹好入库。 |
|  | 5、成品窗应存放在室内立式放置，倾斜角度不大于30度，每10樘窗为一组。 |
|  | 6、在搬运或装卸塑料窗时应轻拿轻放，不允许摔、打、磕、碰。 |
| 检测工具及方法 | 目测 盒尺3m 塞尺 |
|  | 送检门窗检测机构 |