型材进厂检验单

| 生产厂家 |  |  | 规格： |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 检测 |  |  |  |  |
| 1 | 外观 | 型材表面平滑、无伤痕、裂纹、气泡、腐蚀、杂质等缺陷 |  |  |  |  |  |
| 2 | 颜色 | 色泽一致、无明显色差 |  |  |  |  |  |
| 3 | 外形 | 无扭曲、各表面轴向翘曲应在2.0mm/m以内 |  |  |  |  |  |
| 4 | 尺寸公差 | 断面允差±0.4 mm 装部位允差±0.3mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 壁厚（塑）（铝） | ≥2.5mm ≥1.2mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 端头变形允差 | 纵向长度≤20mm |  |  |  |  |  |
| 7 | 端头切斜度允差 | ≤30′ |  |  |  |  |  |