产品安装使用说明书

- 安装要求

- 墙体与连接件、连接件与窗框联接方式

| 墙体结构 | 连接方式 |
| --- | --- |
| 钢结构 | 连接件焊接联接 |
| 钢筋混凝土结构 | 预埋件联接、射钉联接、膨胀螺栓联接 |
| 砖墙结构 | 燕尾铁脚联接、膨胀螺栓联接 |

2、联接件尺寸规定

| 连接件 | ≥140×20×1.5 |
| --- | --- |
| 焊接板 | ≥80×80×5 |
| 预埋件钢筋 | ≥φ8 |
| 燕尾铁脚 | ≥90×120×3 |
| 膨胀螺栓 | ≥8×65 |
| 射钉 | ≥37×42 |
| 联接件与之间的距离 | ≤500 |

3、洞口与窗框缝隙规定

| 饰面材料 | 贴面金属材料 | 清水砖墙 | 贴面砖 | 挂石料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缝隙 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | ≤50 |

4、窗的安装位置，开启方向与联接方式应符合GB92SJ713《推拉铝合金窗》或设计要求。

5、阳极氧化处理的型材与水泥砂浆接触面在安装前应涂氯化橡胶、氯磺化聚乙烯等防腐涂料。

6、窗框与墙体间需用岩棉或工程设计要求的保温材料填充，做到弹性联接。

7、窗的抹灰工程及滴水线（槽）应按JGJ73—《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定施工。

8、窗安装后按GBJ301《建筑工程质量检验评定标准》规定验收。

- 保养、维护

- 窗体被油污、灰浆等污染，可用水溶性洗涤剂清洗，禁止用丙酮和硬质物刮擦。

- 其表面应定期清洗，推拉轮等附件应加润滑油（机油）。