|  | 企 业 名 称 |  |  |  | 装 配 工 艺 守 则 |  |  |  |  | 共 页 |  | 第7页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.认真审核图纸、看懂图纸，个人无权更改图纸，如发现问题及时向有关部门反映 2.备齐所用工具。 3.检验零件尺寸和质量是否符合技术要求，对不符合要求的零部件不予组装，并向有关人员反映。 4.框、扇的组装应在专门台架上进行，台架上面必须垫有胶皮麻布，以免划伤型材装饰面。 5.装配时精心操作，防止机械或人为磕碰损伤。 6.自攻螺钉要拧紧，严禁用锤敲打。 7.组装后要擦洗干净，无油污。 8.经检验合格后的成品，整齐堆放在木架上，门窗制品应竖立堆放并标明品种规格。严禁接触酸碱等腐蚀性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资料来源 | 编 制 |  | （签字） |  | （日期） |
| 底图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装订号 |  |  |  |  |  |  |  | 编制部门 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |