中华人民共和国国家标准

PVC塑料窗建筑物理性能分级（节录）

GB 11793.1-89

3 性能

3.1 依据不同建筑物的使用要求，按抗风压、空气渗透、雨水渗漏三项性能指标，将产品划分为A、B、C、三类（见表1）

表1

| 类 别 | 等 级 | 性 能 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗风压性能 /Pa ≥ | 空气渗透性能 （10Pa下）/（m3/(m·h)）≤ | 雨水渗漏性能 /Pa ≥ |
| A 类 （高性能窗） | 优等品（A1级） | 3 500 | 0.5 | 400 |
|  | 一等品（A2级） | 3 000 | 0.5 | 350 |
|  | 合格品（A3级） | 2 500 | 1.0 | 350 |
| B 类 （中性能窗） | 优等品（B1级） | 2 500 | 1.0 | 300 |
|  | 一等品（B2级） | 2 000 | 1.5 | 300 |
|  | 合格品（B3级） | 2 000 | 2.0 | 250 |
| C 类 （低性能窗） | 优等品（C1级） | 2 000 | 2.0 | 200 |
|  | 一等品（C2级） | 1 500 | 2.5 | 150 |
|  | 合格品（C3级） | 1 000 | 3.0 | 100 |

3.2  保温性能分级（见表2）

表2

| 等 级 | I | II | III | IV | 等 级 | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数K0 /（W/（m2·K） | ≤2.00 | >2.00 ≤3.00 | >3.00 ≤4.00 | >4.00 ≤5.00 | 传热阻R 0 /（m2·K/W） | ≥0.50 | <0.50 ≥0.33 | <0.33 ≥0.25 | <0.25 ≥0.20 |

3.3  空气声隔性能分级（见表3）。

表3

| 等级 | I（优等品） | II（一等品） | III（合格品） |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气声计权隔声量 | ≥35 | ≥30 | ≥25 |