施　   工　   　方　    　案

工程名称

审批：  陈新元

编制：  李晖

银川丰业门窗有限公司

银川丰业门窗有限公司塑钢门窗安装严格执行JGJ/103-96塑钢门窗安装及验收规程（行业标准）。

一、材料质量要求：

1、门窗采用的异型材、密封条等原材料符合现行的国家标准《门窗框用塑钢型材》（GB8814）和《塑钢门窗用密封条》（GB12002）的有关规定。

2、型材表面平整、光滑、质密、不应有影响使用的伤痕、凹凸、裂纹、杂质等缺陷。

3、产品按GB8814-98的规定，作外观、色泽、外形、尺寸、质量等项目检查。

4、紧固件、五金件等，表面进行防腐处理。

5、固定片厚度应大于或等于1.2㎜，最小宽度应大于或等于15㎜，其材质应采用Q235-A冷轧钢板，其表面应进行镀锌处理。

6、五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的有关规定。

二、门窗质量要求

1、门窗的外观、外形尺寸、装配质量、力学性能应符合国家现行标准的有关规定。门窗抗风压、空气渗透、雨水渗透三项基本物理性能符合JC/T3017、JG/T3018中对这三项性能分级的规定及设计要求，并附有该等级的质量检测报告。

2、门窗不得有焊角开裂、型材断裂等损坏现象，框和扇的平整度、直角度和翘曲度以及装配间隙应符合国家现行标准JC/T3017、JG/T3018的有关规定。并不得有下垂和翘曲变形，以免妨碍开关功能。

3、门窗表面不应有影响外观质量的缺陷。

4、密封条装配后应均匀、牢固；接口应粘接严密、无脱槽现象。

5、五金配件的安装位置及数量符合国家现行标准JC/T3017、JG/T3018的规定。

6、门窗成品包装符合国家现行标准JC/T3017、JG/T3018的规定。

三、施工前准备

1、门窗应采用预留洞口法安装，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。

2、当安装门窗时，其环境温度不宜低于5℃。

3、安装工程中所使用的塑钢门窗部件、配件、材料等在运输、保管和施工过程中，采取防止其损坏或变形的措施。

4、门窗放置在清洁、平整的地方，避免日晒雨淋，不与腐蚀物质接触。

5、装运门窗的运输工具设有防雨措施，保持清洁。门窗运输时竖立排放并固定牢靠，防止颠震损坏。

6、装卸门窗时做到轻拿、轻放；吊运门窗时不得在框扇内插入抬杠起吊。

7、安装用的主要机具和工具完备；材料齐全；量具定期检验，当达不到要求时，及时更换。

8、门窗安装前，应按设计图纸的要求检查门窗的数量、品种、规格、开启方向、外形等；门窗五金件、密封条、紧固件等应齐全，不合格都应予以更换。

9、拆除门窗时每组不得少于三人,且在拆除过程中有保护措施.下方必须设置专人看护,防止行人通过以确保安全.

10、门窗拆除后及时将现场清扫干净,拆除旧钢窗堆放整齐.

11、窗洞口抹灰必须方正做到横平竖直.

四、门窗的安装

1、对于同一类型的门窗及其相领的上、下、左、右洞口保持通线，做到横平竖直。

2、应将不同规格的铝合金窗搬到相应的洞口旁竖放，当发现保护膜脱落时，应补贴保护膜，并应在窗框的上下边划中线。

3、应在检查窗框上下边的位置及其内外朝向，并确保无误后，再安固定片。安装时应先采用直径为￠3.2㎜的钻头钻孔，然后应将十字槽盘头自攻螺钉M（4×20）㎜拧入，并不得直接外向锤击钉入。

4、固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框150-200㎜，固定片之间的间距应小于或等于600㎜。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。

5、当窗框装入洞口时，其上下框中线应与洞口中线对齐

6、窗框与洞口之间的伸缩缝内腔用岩棉或发泡剂等保温材料填塞。

7、五金配件应安装牢固，位置正确，开关灵活。

五、玻璃的安装

1、玻璃不得与玻璃槽直接接触，并应在玻璃四边垫上不同厚度的玻璃垫块。

2、应将玻璃装入框扇内，然后应用玻璃压条加以固定。

2、双层玻璃的中隔条应保证密封、不变形、不脱落，玻璃槽内表面应干燥、清洁。

六、施工安全措施

Ⅰ、高空作业施工安全规定

1、悬空、登高作业以及搭设高空作业安全设施的人员必须经专业技术培训、考试合格发给特种作业人员操作证，并体检合格后，才能从事高空作业。

2、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

3、高空作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设施、设备必须在施工前加以检查，确认其完好，方能使用。

4、高空作业场所有坠落有可能的物体，应一律先行撤除或予以固定，所有物件均应堆放平稳，不妨通行和装卸。工具应随手防入工具袋。

5、遇见六级以上的强风、浓雾等恶劣天气，不得进行露天悬空与攀登高空作业。台风暴雨后，应对高空作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏脱落、漏雨漏电等现象，应立即修理完善或重新设置。

6、施工中对高空作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时必须报告，及时解决。危及人身安全时，必须立即停止作业。

Ⅱ、高空作业施工技术措施

1、悬空高处作业人员应挂牢安全带，安全带的使用与佩带应符合国家现行标准《安全带》（GB6095）的有关规定。安全带必须高挂低用，挂设点必须安全可靠。作业时衣着要灵便，禁止穿硬鞋、带钉和易滑的鞋，在没有防护的高空、悬崖和陡坡施工时，

2、高处作业所用材料要堆放平稳，不得妨碍作业，并制定防止坠落的措施；使用工具应防止工具坠落伤人的措施；工具用完应随手放入工具袋内；上下传递物价时，禁止抛掷。

3、高处作业及登高架设作业前，必须对有关防护实施及个人安全防护用品进行检查，不得在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。

4、从事高处作业及登高架设作业的人员要定期体检。凡经医师诊断为高血压、贫血、心脏病、癫痫以及其他不适宜高处作业及登高作业及登高架设作业人员，不得从事高处作业及登高架设作业。

5、使用梯子登高作业时，梯脚底部应坚实并应有防滑措施，上端应有固定措施，折梯使用时，应有可靠的拉撑措施。 梯子不得缺档，不得垫高使用，如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过一处。梯子横档间接为30mm为宜。脚手架上禁止使用梯子登高作业。

6、单面梯工作时角度以75度左右为宜；人字梯上部夹角以35度～45度为宜。使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子时，应有人监护或设置围栏。

7、作业人员应从规定的通道上下，不得任意利用升降机架体等施工设备进行攀登。 没有安全防护设施时，禁止在屋架的上弦、支撑、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业。

Ⅲ、施工现场安全生产纪律

1、进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带，并正确使用劳动保护用品。

2、凡2米以上的悬空、高空作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险钩。

3、高空作业时不往下或上乱抛材料和工具等物件。

4、各种电动机械设备必须有漏电保护装置和可靠的保护接零方能开动使用。

5、未经有关人员批准不准随意拆除安全设施和安全装置。

6、未经教育不得上岗，无证不得操作，非操作者严禁进入危险区域。

7、井字架吊蓝、料斗不准乘人。

8、酒后不准上班操作。

9、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。

10、穿硬底鞋不准进行登高作业。

七、安装后的门窗保护

1、我方将认真执行并严格遵守项目部的安全生产责任书。

2、塑钢门窗在安装过程中，应采取防护措施，不得污损。

3、已装门窗框、扇的洞口，不得再作运料通道。

4、严禁在门窗框、扇上安装脚手架、悬挂重物；外脚手架不得顶压在门窗框、扇或窗撑上，并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗撑。

5、应防止利器划伤门窗表面，并应防止电、汽焊火花烧伤或烫伤面层。

6、立体交叉作业时，门窗严禁碰撞。

八、工程验收

1、在安装过程中，施工单位应按工序进行自检，在自检合格的基础上，应由验收部门进行抽检，检查数量按不同门窗品种、类型的樘数，各抽查5％，并均不应少于3樘。

2、安装工程所用门窗质量应符合国家现行标准JC/T3017、JG/T3018的有关规定，生产厂家应具有产品合格证及检测单位的测试报告。

3、安装工程中所用门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。