| 包装工艺守则 一、总则 1、本守则适于塑钢门窗的包装。 2、本守则为包装人员和检验员共同遵守的工艺文件，不允许随意改动，若有改动，须经技术部门同意后方可修改，并形成正式文件。 二、工具 木条、木板、油布、铁钉、榔头 三、工艺过程 1、按规定的数量领取合格的塑钢门窗包装物、装箱单和合格证。 2、把成品窗用油布裹好，用胶带粘结牢固，两樘之间应有软垫物隔离。 3、每5樘窗一个包装，用木条和铁钉制作包装箱骨架。 4、每一包装箱内应根据窗的实际型号规格放入装箱单和合格证。 5、箱面应有“小心轻放”和“向上”的字样或标志。 四、检查 1、包装箱是否有足够强度，是否有漏钉。 2、窗在箱内是否竖立放置，窗之间是否互相窜动。 3、检查装箱单、合格证是否有漏装、错装。 五、注意事项 1、钉箱时铁钉勿钉出，以免划伤窗饰面。 2、包装后，应存放通风、干燥、防雨、防暴晒的地方。 3、堆箱不得超过两箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 艺 更 改 监 督 |  |  |  |  | 工 艺 编 制 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 编制部门 | 编 制 | 签 字 | 日 期 |
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |

批准：                           审核：                          填制：