| 钻孔工艺守则 1、严格按划线工序作好工作交班。 2、按图纸和工艺技术要求，设计制造或选用合理的加工设备及工装夹具。 3、按生产通知单和工序卡片中的技术要求，选用工装夹具和钻头，在钻床上安装夹紧固定，不得松动。 4、选择好钻床的转速，变速时必须停车后再启动。 5、每打一个孔，必须滴入机油，以防钻头与工件卡死或钻头折断。 6、每班实行首件检验，达到要求时方可批量加工。 7、进退刀前轻缓，循序渐进。 8、认真填写工序记录。 9、在装料、卸料时要精心操作，防止人为造成型材损伤。 10、钻孔的半成品型材，经检查合格后，应整齐码放在料架上，并用标签标明规格、型号和厂家。 11、钻孔的型材表面，不允许粘染污物、尘土和擦伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 艺 更 改 监 督 |  |  |  |  | 工 艺 编 制 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 编制部门 | 编 制 | 签 字 | 日 期 |
| 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |

批准：                           审核：                          填制：