目  录

第一部分  门窗配件选型设计------------------------------------------------3

一、开启扇分类-------------------------------------------------------------3

二、门窗配件选型设计思路---------------------------------------------------3

三、门窗配件选型设计-------------------------------------------------------3

四、门窗配件选型说明-------------------------------------------------------4

五、幕墙多点锁安装示意图---------------------------------------------------6

第二部分  门窗配件选型举例------------------------------------------------7

一、幕墙开启扇的门窗配件选型-----------------------------------------------7

1．外开上悬扇（G-U）配件选型-------------------------------------------------7

2．外开上悬扇（ROTO）配件选型------------------------------------------------8

3．外开上悬扇（丝吉利亚）配件选型--------------------------------------------9

二、外平开窗扇的门窗配件选型----------------------------------------------11

1．外平开窗扇（G-U）配件选型------------------------------------------------11

2．外平开窗扇（ROTO）配件选型-----------------------------------------------12

三、外开上悬窗扇的门窗配件选型--------------------------------------------13

1．外开上悬窗扇（G-U）配件选型----------------------------------------------13

2．外开上悬窗扇（ROTO）配件选型---------------------------------------------14

四、平开下悬窗扇的门窗配件选型--------------------------------------------15

1．平开下悬窗扇（G-U）配件选型----------------------------------------------15

2．平开下悬窗扇（ROTO）配件选型---------------------------------------------17

（1）平开下悬窗扇ALU235DK系列配件选型------------------------------------17

（2）平开下悬窗扇ALU500DK系列配件选型------------------------------------20

3．平开下悬窗扇（丝吉利亚）门窗配件选型-------------------------------------23

（1）平开下悬窗扇LM3100-DK系列配件选型-----------------------------------23

（2）平开下悬窗扇LM4200-DK系列配件选型-----------------------------------24

五、内平开窗扇的门窗配件选型----------------------------------------------25

1．内平开窗扇（G-U）配件选型------------------------------------------------25

2．内平开窗扇（ROTO）配件选型-----------------------------------------------26

3．内平开窗扇（丝吉利亚）配件选型------------------------------------------27

六、内开下悬窗扇的门窗配件选型--------------------------------------------28

1．内开下悬窗扇（G-U）配件选型----------------------------------------------28

2．内开下悬窗扇（ROTO）配件选型---------------------------------------------29

3．内开下悬窗扇（丝吉利亚）配件选型-----------------------------------------30

七、平开门扇的门窗配件选型------------------------------------------------31

八、推拉门扇的门窗配件选型------------------------------------------------32

第一部分  门窗配件选型设计

1、 开启扇分类

门窗幕墙标准化产品体系中的开启扇分为五大类：A幕墙开启扇；B平开窗扇；C平开门扇；D推拉窗扇；E推拉门扇。

1、幕墙开启扇

幕墙开启扇指在建筑幕墙系统上设置的开启扇。

幕墙开启扇按开启形式分为：A外开上悬扇；B内开下悬扇；C其它开启扇；

按支撑形式分为：A上部吊挂式；B摩擦铰链支撑式；C合页支撑式。

2、平开窗扇

平开窗扇指在铝合金平开窗系统上设置的开启扇。

平开窗扇总体上分为外平开窗扇和内平开窗扇，平开窗扇按开启方式分为：A外平开窗扇；B外上悬窗扇；C平开下悬窗（内开内倒窗）扇；D内平开窗扇；E内下悬窗扇。

按支撑形式分为：A摩擦铰链支撑式；B合页支撑式。

3、平开门扇

平开门扇指在铝合金平开门系统上设置的尺寸较大的开启扇。

平开门扇按开启方式分为内平开门扇和外平开门扇两种。

4、推拉窗扇

推拉窗扇指在推拉窗系统上设置的开启扇。（暂不介绍）

5、推拉门扇

推拉门扇指在铝合金推拉门系统上设置的尺寸较大的推拉开启扇。

2、 门窗配件选型设计思路
1、根据铝合金开启框、扇型材上的五金配件槽口的形式选择门窗配件品种系列，通常可分为塑钢欧洲槽和铝合金欧洲槽两大系列；

2、根据合同要求选择相应的门窗配件供应厂商；

3、根据开启扇的开启方式、规格尺寸、大小重量选择相应的门窗配件型号和货号；

4、根据业主和合同的具体要求选择铝合金合页、执手等所有外露的门窗配件的表面处理方式和颜色。

3、 门窗配件选型设计

1．多点锁设计
（1）密封性能要求

开启扇密封性能要求多点锁的锁点间距一般不得大于700mm，也可根据型材壁厚、截面的大小适当调整锁点间距；

（2）抗风压要求

根据幕墙或门窗设计的风压设计值计算锁点数量、确定布置形式。

N=P*W*H/SP
P----设计风压值Pa

W----开启扇的宽度m
H----开启扇的高度m

SP----单个锁头承重标准值N，常用锁头的承载值不小于1000N。

2．开启扇承重设计

幕墙开启扇一般尺寸较大、重量较重，通常设计为上部吊挂结构，开启扇的重量由横梁承担；外开窗开启扇一般采用摩擦铰链支撑开启扇重量；内开窗开启扇一般采用铝合金合页支撑开启扇重量。选择摩擦铰链和铝合金合页时应计算开启扇的重量，并考虑摩擦铰链的安装尺寸；应选择满足安装尺寸和承重要求的摩擦铰链和铝合金合页。

3．开启扇限位设计

由于平开窗扇、上悬窗扇、下悬窗扇都需要设置风撑进行开启角度的限位，一方面为了保证开启扇通风流畅，另一方面增强开启扇的安全性。上悬开启窗扇一般采用伸缩臂进行开启限位，当上悬窗扇采用摩擦铰链进行承重支撑并且高度尺寸较小时，一般不设置风撑进行限位；内平开窗扇一般采用二连杆进行限位；外平开窗扇采用摩擦铰链进行承重支撑时一般不设置风撑进行限位。
4、 门窗配件选型说明

1．门窗配件选型的总体要求

我司门窗幕墙标准化产品对门窗配件的几点要求：

（1）所有幕墙开启扇采用上部吊挂设计，开启框设计有安装锁座的铝合金欧洲槽；

（2）所有幕墙开启扇锁座与铝合金内平开窗锁座相同，带定位顶丝，限位风撑采用伸缩臂，框扇之间安装空间为16.5mm；

（3）铝合金隔热外开窗需安装摩擦铰链对开启扇进行承重支撑，框扇之间安装空间为16.5mm，锁座高度采用13mm；

（4）铝合金隔热内开窗采用铝合金标准欧洲槽口，框扇之间安装空间为12mm，一般情况下平开窗应优先选用夹板式铝合金合页，也可根据合同要求和开启扇的具体情况安装采用螺钉固定的铝合金合页。

（5）铝合金隔热平开门扇采用塑钢欧洲槽口，门框采用铝合金欧洲槽口，框扇之间安装空间为12mm，开启扇应选用中心距不小于30mm、数量不少于3个锁头的传动杆，锁座应与铝合金内平开窗相同，带定位顶丝，铝合金门合页应选用带固定垫块的承重不少于80Kg的铝合金门合页。

（6）铝合金隔热推拉门采用塑钢欧洲槽口的改进型，框扇之间安装空间为12mm，传动杆可选用塑钢推拉窗使用的、中心距为7.5或14.5mm、蘑菇头锁头数量不少于二个的传动杆，锁座应选用带定位槽的锁座。

（7）铝合金内开窗和幕墙开启扇执手可选用最常见的单向传动铝合金执手，拔叉长度不应小于22mm；铝合金外开窗执手应选用外开塑钢窗常用执手（常称小执手），执手座宽度18mm左右，截面为7*7mm的传动方轴长度不应小于20mm；铝合金推拉门执手应选用平开塑钢窗常用执手，执手座宽度32mm左右，截面为7*7mm的传动方轴长度不应小于20mm；铝合金平开门执手应选用平开塑钢门常用双面执手，执手座宽度32mm左右，截面为7*7mm的传动方轴长度不应小于140mm，也可根据工程需要采用单面执手，截面为7*7mm的传动方轴长度应根据开启扇开启方向确定。

2．门窗配件选型的具体要求

（1）一般常用门窗配件应选用公司指定的五金供应厂商，特殊情况需与采购供应中心进行沟通；

（2）门窗配件提料时必须采用设计标准规定的标准门窗配件提料单；

（3）铝合金平开下悬窗扇的五金配件只需根据不同的厂商按本指导书提供的简要货号进行提料，不需要一一提出门窗配件中各组成零配件的货号，其它开启方式的门窗配件必须一一提出每个零配件的货号；

（4）门窗配件的货号、数量必须根据开启扇的尺寸大小、玻璃重量以及开启方式等要素进行选型配置，可参考本指导书对多家门窗配件进行选型配置；

（5）门窗配件外表面颜色是指执手、铝合金合页等外露门窗配件表面处理方式和颜色；

（6）我公司门窗配件中的摩擦铰链、伸缩臂、二连杆全部采用“伟源”公司产品，摩擦铰链采用TH42225和SH42225系列产品，伸缩臂采用YSA300ASP（改进型）系列产品，二连杆采用FA120系列产品；

（7）我公司铝合金平开窗、幕墙开启扇都可采用铝合金欧洲槽门窗配件产品，本指导书以品牌质量较好、与我司经常合作的诺托（ROTO）、格屋（G-U）、丝吉利亚为主要对象进行选型介绍；

（8）我公司铝合金平开门（包括内开和外开）采用塑钢欧洲槽的门窗配件产品，合页采用质量较高的可三维调整的铝合金门合页，需定购10mm厚合页垫块，本指导书以诺托产品为例进行介绍，但可以选择多家公司的产品；

（9）我公司铝合金推拉门采用塑钢欧洲槽的推拉门窗配件产品，推拉门滑轮采用东城公司产品，也可选用滑轮规格为宽28mm高30mm的多家公司产品，本指导书传动部分以诺托产品为例进行介绍，但可选择多家公司产品。

5、 幕墙多点锁安装示意图


[image: image1.wmf]
第二部分  门窗配件选型举例
一、幕墙开启扇的门窗配件选型（标准开启扇上部吊挂）

1．外开上悬扇（G-U）配件选型

	方式一（2点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高370~600mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	2
	　

	3
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	2
	　

	4
	YSA300ASP
	伸缩臂
	6"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式二（3点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高370~600mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	3
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	3
	　

	4
	YSA300ASP
	伸缩臂
	6"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式三（5点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高601~1400mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　
	件
	1
	　

	2
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	　

	3
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	4
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	5
	　

	5
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式四（7点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高1401~1800mm)　　　

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　
	件
	1
	　

	2
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	　

	3
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	5
	　

	4
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	7
	　

	5
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式五（6点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高601~1400mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　
	件
	1
	　

	2
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	　

	3
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	4
	　

	4
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	6
	　

	5
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式六（8点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高1401~1800mm)　　　

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　
	件
	1
	　

	2
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	　

	3
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	6
	　

	4
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	8
	　

	5
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	执手颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	G-46551-96-0-0
	无处理
	G-46551-96-0-7
	白色（RAL9016）

	G-46551-96-0-1
	银白色EV
	G-46551-96-0-7T
	白色（RAL9010）

	G-46551-96-0-6
	黑色（RAL9005）
	　
	　


2．外开上悬扇（ROTO）配件选型
	方式一（2点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高370~600mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	拔叉26mm
	件
	1
	银色

	2
	212500
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	

	3
	213700
	 套装锁头
	　
	件
	2
	　

	4
	D59C
	锁座
	　
	件
	2
	　

	5
	YSA300ASP
	伸缩臂
	6"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式二（3点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高370~600mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	拔叉26mm
	件
	1
	银色

	2
	212500
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	

	3
	213700
	 套装锁头
	　
	件
	3
	　

	4
	D59C
	锁座
	　
	件
	3
	　

	5
	YSA300ASP
	伸缩臂
	6"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式三（5点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高601~1400mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	拔叉26mm
	件
	1
	银色

	2
	212500
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	

	3
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	5
	D59C
	锁座
	　
	件
	5
	　

	6
	YSA250B
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式四（7点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高1401~1800mm)　　　

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	拔叉26mm
	件
	1
	银色　

	2
	212500
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	

	3
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	4
	213700
	 套装锁头
	　
	件
	5
	　

	5
	D59C
	锁座
	　
	件
	7
	　

	6
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式五（6点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高601~1400mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	拔叉26mm
	件
	1
	银色　

	2
	212500
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	

	3
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	4
	213700
	 套装锁头
	　
	件
	4
	　

	5
	D59C
	锁座
	　
	件
	6
	　

	6
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式六（8点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高1401~1800mm)　　　

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	拔叉26mm
	件
	1
	　银色

	2
	212500
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	

	3
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	4
	213700
	 套装锁头
	　
	件
	6
	　


	5
	D59C
	锁座
	　
	件
	8
	　

	6
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	执手颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	328366
	银色
	328207
	白色

	328208
	黑色
	
	


3．外开上悬扇（丝吉利亚）配件选型

	方式一（2点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高370~600mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	拔叉22mm
	件
	1
	银色

	2
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	　

	3
	222430
	锁点
	　
	件
	2
	　

	4
	236987
	弹簧垫圈
	　
	件
	2
	　

	5
	254523
	锁座
	
	件
	2
	　

	6
	YSA300ASP
	伸缩臂
	6"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式二（3点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高370~600mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	拔叉22mm
	件
	1
	银色

	2
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	　

	3
	222430
	锁点
	　
	　
	件
	3
	　

	4
	236987
	弹簧垫圈
	　
	　
	件
	3
	　

	5
	254523
	锁座
	　
	　
	件
	3
	　

	6
	YSA300ASP
	伸缩臂
	6"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式三（5点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高601~1400mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	拔叉22mm
	件
	1
	银色

	2
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	　

	3
	220603
	角传动器
	　
	　
	件
	2
	　

	4
	222430
	锁点
	　
	　
	件
	3
	　

	5
	236987
	弹簧垫圈
	　
	　
	件
	3
	　

	6
	254523
	锁座
	　
	　
	件
	5
	　

	7
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式四（7点锁）
	(适用范围：窗扇宽500~1400mm，扇高1401~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	拔叉22mm
	件
	1
	银色

	2
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	　

	3
	220603
	角传动器
	　
	　
	件
	2
	　

	4
	222430
	锁点
	　
	　
	件
	5
	　

	5
	236987
	弹簧垫圈
	　
	　
	件
	5
	　

	6
	254523
	锁座
	　
	　
	件
	7
	　

	7
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式五（6点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高601~1400mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	拔叉22mm
	件
	1
	银色

	2
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	　

	3
	220603
	角传动器
	　
	　
	件
	2
	　

	4
	222430
	锁点
	　
	　
	件
	4
	　

	5
	236987
	弹簧垫圈
	　
	　
	件
	4
	　

	6
	254523
	锁座
	　
	　
	件
	6
	　

	7
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	方式六（8点锁）
	(适用范围：窗扇宽1401~1800mm，扇高1401~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	拔叉22mm
	件
	1
	银色

	2
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	件
	2
	　

	3
	220603
	角传动器
	　
	　
	件
	2
	　

	4
	222430
	锁点
	　
	　
	件
	6
	　

	5
	236987
	弹簧垫圈
	　
	　
	件
	6
	　

	6
	254523
	锁座
	　
	　
	件
	8
	　

	7
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8"
	件
	2
	伟源（壁厚1.2mm）

	执手颜色可选

	编号
	颜色

	253113
	棕色

	253090
	白色


二、外平开窗扇的门窗配件选型

1．外平开窗扇（G-U）配件选型
	方式一
	(适用范围：扇宽370~500mm，窗扇高500~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	6-29342-**-0-*
	小执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-92421-00-0-1
	单向传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	2
	　

	4
	E-17719-02-0-1
	大锁座
	13mm　
	件
	2
	　

	5
	SH42225HHD14"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启87°）

	方式二
	(适用范围：扇宽501~700mm，窗扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	6-29342-**-0-*
	小执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-92421-00-0-1
	单向传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	4
	E-17719-02-0-1
	大锁座
	　13mm
	件
	3
	　

	5
	SH42225HHD16"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启87°）

	方式三
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高500~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	6-29342-**-0-*
	小执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-92421-00-0-1
	单向传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	　

	4
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	5
	E-17719-02-0-1
	大锁座
	　13mm
	件
	5
	　

	6
	SH42225HHD18”
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启87°）

	方式四
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	6-29342-**-0-*
	小执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-92421-00-0-1
	单向传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	　

	4
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	4
	　

	5
	E-17719-02-0-1
	大锁座
	　13mm
	件
	6
	　

	6
	SH42225HHD22"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启87°）

	执手颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	6-29342-**-0-1
	银白色EV
	6-29342-**-0-7
	白色（RAL9016）

	6-29342-**-0-6
	黑色（RAL9005）
	6-29342-**-0-7T
	白色（RAL9010）


2．外平开窗扇（ROTO）配件选型

	方式一
	(适用范围：扇宽370~500mm，窗扇高500~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	K080A27725
	诺托流线型执手
	　
	件
	1
	白色

	2
	EQ88/22/R
	传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	213700
	套装锁头
	
	件
	2
	　

	4
	C14A
	大锁块
	　14mm　
	件
	2
	　

	5
	SH42225HHD14"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启87°）

	方式二
	(适用范围：扇宽501~700mm，窗扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	K080A27725
	诺托流线型执手
	　
	件
	1
	　白色

	2
	EQ88/22/R
	传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	4
	C14A
	大锁块
	14mm　
	件
	3
	　

	5
	SH42225HHD16"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启87°）

	方式三
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高500~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	K080A27725
	诺托流线型执手
	　
	件
	1
	　白色

	2
	EQ88/22/R
	传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	5
	C14A
	大锁块
	14mm　　
	件
	5
	　

	6
	SH42225HHD18”
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启87°）

	方式四
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高1201~1800mm)　　　

	1
	K080A27725
	诺托流线型执手
	　
	件
	1
	　白色

	2
	EQ88/22/R
	传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	4
	　

	5
	C14A
	大锁块
	　14mm　
	件
	6
	　

	6
	SH42225HHD22"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启87°）

	执手颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	K080A27725
	白色
	K080A27145
	镍色

	K080A27188
	磨砂银色
	K080A27335
	金色


三、外开上悬窗扇的门窗配件选型

1．外开上悬窗扇（G-U）配件选型
	方式一
	(适用范围：扇宽500~1200mm，窗扇高370~500mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	6-29342-**-0-*
	小执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-92421-00-0-1
	单向传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	2
	　

	4
	E-17719-02-0-1
	大锁座
	13mm　
	件
	2
	　

	5
	TH42225HHD12"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启45°）

	方式二
	(适用范围：扇宽1201~1800mm，窗扇高501~700mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	6-29342-**-0-*
	小执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-92421-00-0-1
	单向传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	4
	E-17719-02-0-1
	大锁座
	　13mm
	件
	3
	　

	5
	TH42225HHD16"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启45°）

	方式三
	(适用范围：窗扇宽500~1000mm，扇高701~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	6-29342-**-0-*
	小执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-92421-00-0-1
	单向传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	

	4
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	5
	E-17719-02-0-1
	大锁座
	　13mm
	件
	5
	

	6
	TH42225HHD18”
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启50°）

	7
	YSA300ASP
	伸缩臂
	6"　
	对
	1
	伟源

	方式四
	(适用范围：窗扇宽500~1000mm，扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	6-29342-**-0-*
	小执手
	　
	件
	1
	　

	2
	A-92421-00-0-1
	单向传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	

	4
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	5
	　

	5
	E-17719-02-0-1
	大锁座
	　13mm
	件
	7
	

	6
	TH42225HHD22"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启45°）

	7
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8”　
	对
	1
	伟源

	执手颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	6-29342-**-0-1
	银白色EV
	6-29342-**-0-7
	白色（RAL9016）

	6-29342-**-0-6
	黑色（RAL9005）
	6-29342-**-0-7T
	白色（RAL9010）


2．外开上悬窗扇（ROTO）配件选型
	方式一
	(适用范围：扇宽500~1200mm，窗扇高370~500mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	K080A27725
	诺托流线型执手
	　
	件
	1
	白色

	2
	EQ88/22/R
	传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	213700
	套装锁头
	　
	件
	2
	　

	4
	C14A
	大锁块
	　14mm　
	件
	2
	　

	5
	TH42225HHD12"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启45°）

	方式二
	(适用范围：扇宽1201~1800mm，窗扇高501~700mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	K080A27725
	诺托流线型执手
	　
	件
	1
	白色　

	2
	EQ88/22/R
	传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	4
	C14A
	大锁块
	14mm　　
	件
	3
	　

	5
	TH42225HHD16"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启45°）

	方式三
	(适用范围：窗扇宽500~1000mm，扇高701~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	K080A27725
	诺托流线型执手
	　
	件
	1
	白色　

	2
	EQ88/22/R
	传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	5
	C14A
	大锁块
	　14mm　
	件
	5
	

	6
	TH42225HHD18”
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启50°）

	7
	YSA300ASP
	伸缩臂
	6"　
	对
	1
	伟源

	方式四
	(适用范围：窗扇宽500~1000mm，扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	K080A27725
	诺托流线型执手
	　
	件
	1
	　白色

	2
	EQ88/22/R
	传动器
	　
	件
	1
	　

	3
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	5
	　

	5
	C14A
	大锁块
	　14mm
	件
	7
	

	6
	TH42225HHD22"
	摩擦铰链
	　
	对
	1
	伟源（开启45°）

	7
	YSA300ASP
	伸缩臂
	8”　
	对
	1
	伟源

	执手颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	K080A27725
	白色
	K080A27145
	镍色

	K080A27188
	磨砂银色
	K080A27335
	金色


四、平开下悬窗扇的门窗配件选型

1．平开下悬窗扇（G-U）配件选型
	方式一
	(适用范围:窗扇宽370~600mm，扇高500~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量

	1
	G-46551-96-0-*
	SPACIO执手
	拔叉长22mm
	件
	1

	2
	　
	传动组件
	　
	套
	1

	3
	　
	合页组件
	　
	套
	1

	4
	K-15805-00-0-1
	摇臂及定位器
	　
	件
	1

	方式二
	(适用范围:窗扇宽370~600mm，扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量

	1
	G-46551-96-0-*
	SPACIO执手
	拔叉长22mm
	件
	1

	2
	　
	传动组件
	　
	套
	1

	3
	　
	合页组件
	　
	套
	1

	4
	K-15805-00-0-1
	摇臂及定位器
	　
	件
	1

	5
	6-30889-01-0-1
	角传动器
	　
	件
	1

	6
	A-02823-00-0-0
	锁销
	　
	件
	1

	7
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	1

	方式三
	(适用范围:窗扇宽601~1000mm，扇高500~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量

	1
	G-46551-96-0-*
	SPACIO执手
	拔叉长22mm
	件
	1

	2
	　
	传动组件
	　
	套
	1

	3
	　
	合页组件
	　
	套
	1

	4
	K-15806-00-0-1
	摇臂及定位器
	　
	件
	1

	方式四
	(适用范围:窗扇宽601~1000mm，扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量

	1
	G-46551-96-0-*
	SPACIO执手
	拔叉长22mm
	件
	1

	2
	　
	传动组件
	　
	套
	1

	3
	　
	合页组件
	　
	套
	1

	4
	K-15806-00-0-1
	摇臂及定位器
	　
	件
	1

	5
	6-30889-01-0-1
	角传动器
	　
	件
	1

	6
	A-02823-00-0-0
	锁销
	　
	件
	1

	7
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	1

	执手及合页颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	-  -  -  -1T
	银白色
	-  -  -  -5
	UC5深棕色

	-  -  -  -1
	F1/EV1锌合金件的镀金银白色
	-  -  -  -6
	黑色（RAL9005)

	-  -  -  -2
	F2/EV2香槟色
	-  -  -  -7
	白色（RAL9016)

	-  -  -  -3
	F3黄金色
	-  -  -  -7T
	白色（RAL9010)

	-  -  -  -4
	UC3古铜色
	-  -  -  -8
	不锈钢颜色


	内平内倒窗五金件（G-U）说明

	序号
	货号
	商品名称
	单位
	数量
	简称

	1
	6-31065-40-0-1
	误操作保险
	件
	1
	传动组件

	2
	6-30984-00-0-1
	转换杆
	件
	1
	

	3
	6-24529-08-0-1
	角传动器
	件
	1
	

	4
	6-24531-00-0-1
	底部插销
	件
	1
	

	5
	
	倾转锁座
	件
	1
	

	6
	6-31066-00-0-1
	定位块
	件
	1
	

	7
	9-40404-00-0-1
	扇垫块
	件
	1
	

	8
	6-30959-00-0-1
	锁座
	件
	1
	

	1
	9-39807-00-0-6
	塑料罩
	件
	1
	合页组件

	2
	6-31088-00-0-*
	摇臂合页
	件
	1
	

	3
	9-39805-00-0-6
	塑料套管
	件
	1
	

	4
	6-30875-00-0-*
	摇臂轴承
	件
	1
	

	5
	6-30874-00-0-6
	摇臂轴承轴
	件
	1
	

	6
	6-30873-00-0-1
	角合页座
	件
	1
	

	7
	9-39807-00-0-6
	塑料罩
	件
	1
	

	8
	6-31073-00-0-*
	角合页
	单位
	1
	

	9
	9-13489-12-R-8
	螺丝
	件
	1
	

	10
	6-31087-00-0-6
	角轴承用轴承
	件
	1
	

	11
	9-39812-00-0-*
	角轴承
	件
	1
	

	12
	6-30872-00-0-1
	角轴承座
	件
	1
	


2．平开下悬窗扇（ROTO）配件选型

（1）平开下悬窗扇ALU235DK系列配件选型
	方式一
	(适用范围：扇宽370~600mm，窗扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1

	2
	R80B
	定位器组合(含误操作)
	
	件
	1

	3
	R00K
	基本组合 ALU235DK
	银色 AL1 370-600
	件
	1

	方式二
	(适用范围：扇宽370~600mm，窗扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1

	2
	R80B
	定位器组合(含误操作)
	
	件
	1

	3
	R00K
	基本组合 ALU235DK
	银色 AL1370-600
	件
	1

	4
	D03G
	中间锁
	
	件
	1

	5
	213700
	套装锁头
	
	件
	1

	6
	D59C
	锁块
	
	件
	1

	方式三
	(适用范围：窗扇宽601~1000mm，扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1

	2
	R80B
	定位器组合(含误操作)
	
	件
	1

	3
	R05K
	基本组合 ALU235DK
	银色 AL1601-1600
	件
	1

	方式四
	(适用范围：窗扇宽601~1000mm，扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1

	2
	R80B
	定位器组合(含误操作)
	
	件
	1

	3
	R05K
	基本组合 ALU235DK
	银色 AL1601-1600
	件
	1

	4
	D03G
	中间锁
	
	件
	1

	5
	213700
	套装锁头
	
	件
	1

	6
	D59C
	锁块
	
	件
	1

	执手颜色可选
	基本组合颜色可选

	货号
	系列
	颜色
	货号
	规格
	颜色

	328207
	ROTOLINE
	白色
	R04K
	370-600mm
	白色

	328208
	ROTOLINE
	黑色
	R09K
	601-1600 mm
	白色


	内平内倒窗五金件（ROTO）说明

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	简称

	1
	347543
	转向角
	
	件
	1
	R00K

	2
	347557
	翻转支撑
	
	件
	1
	

	3
	212008
	扇提起垫块
	
	件
	1
	

	4
	212122
	翻转支撑块
	
	件
	1
	

	5
	347558
	翻转防脱器
	
	件
	1
	

	6
	R43F
	上拉杆
	370-600mm
	件
	1
	

	7
	328750
	上轴承
	
	件
	1
	

	8
	R41L
	上销轴
	
	件
	1
	

	9
	R60M
	上转轴
	银色AL1
	件
	1
	

	10
	328743
	上轴承盖
	银色AL1
	件
	1
	

	11
	D58E
	下转轴ALU235
	银色AL1
	件
	1
	

	12
	D02D
	下轴承
	银色AL1
	件
	1
	

	13
	D11F
	下转轴垫块
	
	件
	1
	

	14
	D04E
	下销轴
	
	件
	1
	

	15
	D49F
	下转轴塑盖
	白色
	件
	1
	

	16
	D04F
	下转轴螺丝
	M5x12
	件
	2
	

	17
	D05F
	轴承螺丝
	M5x16
	件
	5
	

	18
	D59C
	锁块
	V.01
	件
	2
	

	1
	347543
	转向角
	
	件
	1
	R04K

	2
	347557
	翻转支撑
	
	件
	1
	

	3
	212008
	扇提起垫块
	
	件
	1
	

	4
	212122
	翻转支撑块
	
	件
	1
	

	5
	347558
	翻转防脱器
	
	件
	1
	

	6
	R43F
	上拉杆
	370-600mm
	件
	1
	

	7
	328750
	上轴承
	
	件
	1
	

	8
	R41L
	上销轴
	
	件
	1
	

	9
	R74M
	上转轴
	白色9016
	件
	1
	

	10
	328745
	上轴承盖
	白色9016
	件
	1
	

	11
	R75M
	下转轴ALU235
	白色9016
	件
	1
	

	12
	R73M
	下轴承
	白色9016
	件
	1
	

	13
	D11F
	下转轴垫块
	
	件
	1
	

	14
	D04E
	下销轴
	
	件
	1
	

	15
	D49F
	下转轴塑盖
	白色
	件
	1
	

	16
	D04F
	下转轴螺丝
	M5x12
	件
	2
	

	17
	D05F
	轴承螺丝
	M5x16
	件
	5
	

	18
	D59C
	锁块
	V.01
	件
	2
	


	内平内倒窗五金件（ROTO）说明

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	简称

	1
	347543
	转向角
	
	件
	1
	R05K

	2
	347557
	翻转支撑
	
	件
	1
	

	3
	212008
	扇提起垫块
	
	件
	1
	

	4
	212122
	翻转支撑块
	
	件
	1
	

	5
	347558
	翻转防脱器
	
	件
	1
	

	6
	R38F
	上拉杆
	600-1600mm
	件
	1
	

	7
	328750
	上轴承
	
	件
	1
	

	8
	R41L
	上销轴
	
	件
	1
	

	9
	R60M
	上转轴
	银色AL1
	件
	1
	

	10
	328743
	上轴承盖
	银色AL1
	件
	1
	

	11
	D58E
	下转轴ALU235
	银色AL1
	件
	1
	

	12
	D02D
	下轴承
	银色AL1
	件
	1
	

	13
	D11F
	下转轴垫块
	
	件
	1
	

	14
	D04E
	下销轴
	
	件
	1
	

	15
	D49F
	下转轴塑盖
	白色
	件
	1
	

	16
	D04F
	下转轴螺丝
	M5x12
	件
	2
	

	17
	D05F
	轴承螺丝
	M5x16
	件
	5
	

	18
	D59C
	锁块
	V.01
	件
	2
	

	1
	347543
	转向角
	
	件
	1
	R09K

	2
	347557
	翻转支撑
	
	件
	1
	

	3
	212008
	扇提起垫块
	
	件
	1
	

	4
	212122
	翻转支撑块
	
	件
	1
	

	5
	347558
	翻转防脱器
	
	件
	1
	

	6
	R38F
	上拉杆
	600-1600mm
	件
	1
	

	7
	328750
	上轴承
	
	件
	1
	

	8
	R41L
	上销轴
	
	件
	1
	

	9
	R74M
	上转轴
	白色9016
	件
	1
	

	10
	328745
	上轴承盖
	白色9016
	件
	1
	

	11
	R75M
	下转轴ALU235
	白色9016
	件
	1
	

	12
	R73M
	下轴承
	白色9016
	件
	1
	

	13
	D11F
	下转轴垫块
	
	件
	1
	

	14
	D04E
	下销轴
	
	件
	1
	

	15
	D49F
	下转轴塑盖
	白色
	件
	1
	

	16
	D04F
	下转轴螺丝
	M5x12
	件
	2
	

	17
	D05F
	轴承螺丝
	M5x16
	件
	5
	

	18
	D59C
	锁块
	V.01
	件
	2
	


（2）平开下悬窗扇ALU500DK系列配件选型

	式一
	(适用范围:窗扇宽370~600mm，扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1

	2
	R80B
	定位器组合(含误操作)
	
	件
	1

	3
	R40K
	基本组合 ALU500DK
	银色 AL1 370-600
	件
	1

	4
	R2*L
	轴承夹片
	KS5
	件
	2

	方式二
	(适用范围:窗扇宽370~600mm，扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1

	2
	R80B
	定位器组合(含误操作)
	
	件
	1

	3
	R40K
	基本组合 ALU235DK
	银色 AL1 370-600
	件
	1

	4
	D03G
	中间锁
	
	件
	1

	5
	213700
	套装锁头
	
	件
	1

	6
	D59C
	锁块
	
	件
	1

	7
	R2*L
	轴承夹片
	KS5
	件
	2

	方式三
	(适用范围:窗扇宽601~1000mm，扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1

	2
	R80B
	定位器组合(含误操作)
	
	件
	1

	3
	R65K
	基本组合 ALU500DK
	银色 AL1 601-1600
	件
	1

	4
	R2*L
	轴承夹片ALU500DK
	KS5
	件
	2

	方式四
	(适用范围:窗扇宽601~1000mm，扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1

	2
	R80B
	定位器组合(含误操作)
	
	件
	1

	3
	R65K
	基本组合 ALU500DK
	银色 AL1 601-1600
	件
	1

	4
	D03G
	中间锁
	
	件
	1

	5
	213700
	套装锁头
	
	件
	1

	6
	D59C
	锁块
	
	件
	1

	7
	R2*L
	轴承夹片
	KS5
	件
	2

	执手颜色可选
	基本组合颜色可选

	货号
	系列
	颜色
	货号
	规格
	颜色

	328207
	ROTOLINE
	白色
	R44K
	370-600mm
	白色

	328208
	ROTOLINE
	黑色
	R69K
	601-1600 mm
	白色


	内平内倒窗五金件（ROTO）说明

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	简称

	1
	347543
	转向角
	
	件
	1
	R40K

	2
	347557
	翻转支撑
	
	件
	1
	


	3
	212008
	扇提起垫块
	
	件
	1
	

	4
	212122
	翻转支撑块
	
	件
	1
	

	5
	347558
	翻转防脱器
	
	件
	1
	

	6
	R42F
	上拉杆
	370-600mm
	件
	1
	

	7
	R72M
	上轴承
	130Kg
	件
	1
	

	8
	D31X
	上销轴
	
	件
	1
	

	9
	331279
	上转轴
	银色AL1
	件
	1
	

	10
	R43L
	上轴承盖
	银色AL1
	件
	1
	

	11
	338368
	下转轴
	银色AL1
	件
	1
	

	12
	338385
	下轴承
	银色AL1
	件
	1
	

	13
	212758
	防脱盖
	银色AL1
	件
	2
	

	14
	R21L
	下转轴垫块
	
	件
	1
	

	15
	R22L
	下销轴
	
	件
	1
	

	16
	R29L
	下转轴塑盖
	黑色
	件
	1
	

	17
	D94G
	轴承及转轴螺丝
	M5x9，兰漆
	件
	6
	

	18
	D95G
	上拉杆螺丝
	M5x8，红漆
	件
	2
	

	19
	D59C
	锁块
	V.01
	件
	2
	

	1
	347543
	转向角
	
	件
	1
	R44K

	2
	347557
	翻转支撑
	
	件
	1
	

	3
	212008
	扇提起垫块
	
	件
	1
	

	4
	212122
	翻转支撑块
	
	件
	1
	

	5
	347558
	翻转防脱器
	
	件
	1
	

	6
	R42F
	上拉杆
	370-600mm
	件
	1
	

	7
	R72M
	上轴承
	130Kg
	件
	1
	

	8
	D31X
	上销轴
	
	件
	1
	

	9
	331283
	上转轴
	白色9016
	件
	1
	

	10
	R58L
	上轴承盖
	白色9016
	件
	1
	

	11
	338372
	下转轴
	白色9016
	件
	1
	

	12
	338390
	下轴承
	白色9016
	件
	1
	

	13
	213129
	防脱盖
	白色9016
	件
	2
	

	14
	R21L
	下转轴垫块
	
	件
	1
	

	15
	R22L
	下销轴
	
	件
	1
	

	16
	R29L
	下转轴塑盖
	黑色
	件
	1
	

	17
	D94G
	轴承及转轴螺丝
	M5x9，兰漆
	件
	6
	

	18
	D95G
	上拉杆螺丝
	M5x8，红漆
	件
	2
	

	19
	D59C
	锁块
	V.01
	件
	2
	


	内平内倒窗五金件（ROTO）说明

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	简称

	1
	347543
	转向角
	
	件
	1
	R65K

	2
	347557
	翻转支撑
	
	件
	1
	

	3
	212008
	扇提起垫块
	
	件
	1
	

	4
	212122
	翻转支撑块
	
	件
	1
	

	5
	347558
	翻转防脱器
	
	件
	1
	

	6
	R36F
	上拉杆
	600-1600mm
	件
	1
	

	7
	R72M
	上轴承
	130Kg
	件
	1
	

	8
	D31X
	上销轴
	
	件
	1
	

	9
	331279
	上转轴
	银色AL1
	件
	1
	

	10
	R43L
	上轴承盖
	银色AL1
	件
	1
	

	11
	338368
	下转轴
	银色AL1
	件
	1
	

	12
	338385
	下轴承
	银色AL1
	件
	1
	

	13
	212758
	防脱盖
	银色AL1
	件
	2
	

	14
	R21L
	下转轴垫块
	
	件
	1
	

	15
	R22L
	下销轴
	
	件
	1
	

	16
	R29L
	下转轴塑盖
	黑色
	件
	1
	

	17
	D94G
	轴承及转轴螺丝
	M5x9，兰漆
	件
	6
	

	18
	D95G
	上拉杆螺丝
	M5x8，红漆
	件
	2
	

	19
	D59C
	锁块
	V.01
	件
	2
	

	1
	347543
	转向角
	
	件
	1
	R69K

	2
	347557
	翻转支撑
	
	件
	1
	

	3
	212008
	扇提起垫块
	
	件
	1
	

	4
	212122
	翻转支撑块
	
	件
	1
	

	5
	347558
	翻转防脱器
	
	件
	1
	

	6
	R36F
	上拉杆
	600-1600mm
	件
	1
	

	7
	R72M
	上轴承
	130Kg
	件
	1
	

	8
	D31X
	上销轴
	
	件
	1
	

	9
	331283
	上转轴
	白色9016
	件
	1
	

	10
	R58L
	上轴承盖
	白色9016
	件
	1
	

	11
	338372
	下转轴
	白色9016
	件
	1
	

	12
	338390
	下轴承
	白色9016
	件
	1
	

	13
	213129
	防脱盖
	白色9016
	件
	2
	

	14
	R21L
	下转轴垫块
	
	件
	1
	

	15
	R22L
	下销轴
	
	件
	1
	

	16
	R29L
	下转轴塑盖
	黑色
	件
	1
	

	17
	D94G
	轴承及转轴螺丝
	M5x9，兰漆
	件
	6
	

	18
	D95G
	上拉杆螺丝
	M5x8，红漆
	件
	2
	

	19
	D59C
	锁块
	V.01
	件
	2
	


3．平开下悬窗扇（丝吉利亚）配件选型

（1）平开下悬窗扇LM3100-DK系列配件选型
	方式一
	(适用范围：扇宽370~550mm，窗扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	220290
	合页侧BSLM3100DK
	银色
	件
	1

	3
	220696
	斜拉杆LM3100Gr20
	350~550
	件
	1

	4
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	方式二
	(适用范围：扇宽370~550mm，窗扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	220290
	合页侧BSLM3100DK
	银色
	件
	1

	3
	220696
	斜拉杆LM3100Gr20
	350~550
	件
	1

	4
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	5
	220412
	中间锁
	
	套
	1

	方式三
	(适用范围：窗扇宽551~900mm，扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量


	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	220290
	合页侧BSLM3100DK
	银色
	件
	1

	3
	220627
	斜拉杆LM3100Gr30
	551~900
	件
	1

	4
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	方式四
	(适用范围：窗扇宽551~900mm，扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	220290
	合页侧BSLM3100DK
	银色
	件
	1

	3
	220627
	斜拉杆LM3100Gr30
	551~900
	件
	1

	4
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	5
	220412
	中间锁
	
	套
	1

	方式五
	(适用范围：窗扇宽901~1000mm，扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	220290
	合页侧BSLM3100DK
	银色
	件
	1

	3
	220634
	斜拉杆LM3100Gr65
	901~1300
	件
	1

	4
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	方式六
	(适用范围：窗扇宽901~1000mm，扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	220290
	合页侧BSLM3100DK
	银色
	件
	1

	3
	220634
	斜拉杆LM3100Gr65
	银色
	件
	1

	4
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	5
	220412
	中间锁
	
	套
	1

	执手颜色可选
	基本组合颜色可选

	名称
	编号
	颜色
	名称
	编号
	颜色

	执手
	253120
	银色
	合页侧
	220290
	银色

	执手
	253113
	棕色
	合页侧
	220306
	棕色

	执手
	253090
	白色
	合页侧
	220313
	白色


（2）平开下悬窗扇LM4200-DK系列配件选型

	方式一
	(适用范围：扇宽350~600mm，窗扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	246894
	合页侧BSLM4200DK
	银色
	套
	1

	3
	247013
	斜拉杆LM4200Gr20
	350~600
	套
	1

	4
	254547
	先平开锁块DK
	
	件
	1

	5
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	方式二
	(适用范围：扇宽350~600mm，窗扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	246894
	合页侧BSLM4200DK
	银色
	套
	1

	3
	247013
	斜拉杆LM4200Gr20
	350~600
	套
	1

	4
	254547
	先平开锁块DK
	
	件
	1

	5
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	6
	246979
	中间锁
	
	套
	1

	方式三
	(适用范围：窗扇宽601~1000mm，扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	246894
	合页侧BSLM4200DK
	银色
	套
	1

	3
	262740
	斜拉杆LM4200Gr35
	601~1250
	套
	1

	4
	254547
	先平开锁块DK
	
	件
	1

	5
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	方式四
	(适用范围：窗扇宽601~1000mm，扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	253120
	执手Si-lineLM
	银色
	件
	1

	2
	246894
	合页侧BSLM4200DK
	银色
	套
	1

	3
	262740
	斜拉杆LM4200Gr35
	601~1250
	套
	1

	4
	254547
	先平开锁块DK
	
	件
	1

	5
	219667
	锁紧侧配置1
	不含防误操作器
	套
	1

	6
	246979
	中间锁
	
	套
	1

	执手颜色可选
	基本组合颜色可选

	名称
	编号
	颜色
	名称
	编号
	颜色

	执手
	253120
	银色
	合页侧
	246894
	银色

	执手
	253113
	棕色
	合页侧
	246924
	棕色

	执手
	253090
	白色
	合页侧
	246900
	白色

	执手
	253106
	黑色
	合页侧
	246917
	黑色


五、内平开窗扇的门窗配件选型

1．内平开窗扇（G-U）配件选型
	方式一
	(适用范围：扇宽370~700mm，窗扇高500~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	拔叉长22mm
	件
	1
	　

	2
	K-15820-00-0-*
	带轴合页
	　
	件
	2
	　

	3
	6-30984-00-0-*
	转换杆
	　
	件
	1
	　

	4
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	2
	　

	5
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	2
	　

	6
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	1
	伟源

	方式二
	(适用范围：扇宽370~700mm，窗扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	拔叉长22mm　
	件
	1
	　

	2
	K-15820-00-0-*
	带轴合页
	　
	件
	3
	　

	3
	6-30984-00-0-*
	转换杆
	　
	件
	1
	　

	4
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	5
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	3
	　

	6
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	1
	伟源

	方式三
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高800~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　拔叉长22mm
	件
	1
	　

	2
	K-15820-00-0-*
	带轴合页
	　
	件
	3
	　

	3
	6-30984-00-0-*
	转换杆
	　
	件
	1
	　

	4
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	

	5
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	6
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	5
	　

	7
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	1
	伟源

	方式四
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　拔叉长22mm
	件
	1
	　

	2
	K-15820-00-0-*
	带轴合页
	　
	件
	3
	　

	3
	6-30984-00-0-*
	转换杆
	　
	件
	1
	　

	4
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	

	5
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	4
	　

	6
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	6
	　

	7
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	1
	伟源

	执手及合页颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	-  -  -  -1T
	银白色
	-  -  -  -5
	UC5深棕色

	-  -  -  -1
	F1/EV1锌合金件的镀金银白色
	-  -  -  -6
	黑色（RAL9005)

	-  -  -  -2
	F2/EV2香槟色
	-  -  -  -7
	白色（RAL9016)

	-  -  -  -3
	F3黄金色
	-  -  -  -7T
	白色（RAL9010)

	-  -  -  -4
	UC3古铜色
	-  -  -  -8
	不锈钢颜色


2． 内平开窗扇（ROTO）配件选型

	 方式一
	(适用范围：扇宽370~700mm，窗扇高500~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	242682/3
	内开窗合页
	白色
	件
	2
	左/右　

	2
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1
	　

	3
	R12B
	定位杆
	　
	件
	1
	　

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	2
	　

	5
	D59C
	锁块
	　
	件
	2
	　

	6
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	个
	1
	伟源

	方式二
	(适用范围：扇宽370~700mm，窗扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	242682/3
	内开窗合页
	白色
	件
	3
	左/右　

	2
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1
	　

	3
	R12B
	定位杆
	　
	件
	1
	　

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	5
	D59C
	锁块
	　
	件
	3
	　

	6
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	个
	1
	伟源

	方式三
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高800~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	242682/3
	内开窗合页
	白色
	件
	3
	左/右　

	2
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1
	　

	3
	R12B
	定位杆
	　
	件
	1
	　

	4
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	5
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	6
	D59C
	锁块
	　
	件
	5
	　

	7
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	个
	1
	伟源

	方式四
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	242682/3
	内开窗合页
	白色
	件
	3
	左/右　

	2
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1
	　

	3
	R12B
	定位杆
	　
	件
	1
	　

	4
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	5
	213700
	套装锁头
	　
	件
	4
	　

	6
	D59C
	锁块
	　
	件
	6
	　

	7
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	个
	1
	伟源

	执手及合页颜色可选

	货号
	执手颜色
	货号
	合页颜色

	328366
	银色
	242672/3
	左/右 银色

	328208
	黑色
	242678/9
	左/右 黑色

	328207
	白色
	242682/3
	左/右 白色


3．内平开窗扇（丝吉利亚）配件选型

	方式一
	(适用范围：扇宽370~700mm，窗扇高500~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	313725
	BSLM-D/80合页侧
	银色
	件
	2
	

	2
	253120
	执手Si-lineLM
	
	件
	1
	

	3
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	个
	2
	

	4
	265482
	耦合连接块
	
	件
	1
	

	5
	222430
	锁点
	
	件
	2
	

	6
	236987
	弹簧垫片
	
	件
	2
	

	7
	254523
	锁座
	
	件
	2
	

	8
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	个
	1
	伟源

	方式二
	(适用范围：扇宽370~700mm，窗扇高1201~1800mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	313725
	BSLM-D/80合页侧
	银色
	件
	3
	

	2
	253120
	执手Si-lineLM
	
	件
	1
	

	3
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	个
	2
	

	4
	265482
	耦合连接块
	
	件
	1
	

	5
	222430
	锁点
	
	件
	3
	

	6
	236987
	弹簧垫片
	
	件
	3
	

	7
	254523
	锁座
	
	件
	3
	

	8
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	个
	1
	伟源

	方式三
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高800~1200mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	313725
	BSLM-D/80合页侧
	银色
	件
	3
	

	2
	253120
	执手Si-lineLM
	
	件
	1
	

	3
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	个
	2
	

	4
	265482
	耦合连接块
	
	件
	1
	

	5
	222430
	锁点
	
	件
	3
	

	6
	236987
	弹簧垫片
	
	件
	3
	

	7
	254523
	锁座
	
	件
	5
	

	8
	220603
	转向角
	
	件
	2
	

	9
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	个
	1
	伟源

	方式四
	(适用范围：窗扇宽701~1000mm，扇高1201~1800mm)

	1
	313725
	BSLM-D/80合页侧
	银色
	件
	3
	

	2
	253120
	执手Si-lineLM
	
	件
	1
	

	3
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	个
	2
	

	4
	265482
	耦合连接块
	
	件
	1
	

	5
	222430
	锁点
	
	件
	4
	

	6
	236987
	弹簧垫片
	
	件
	4
	

	7
	254523
	锁座
	
	件
	6
	

	8
	220603
	转向角
	
	件
	2
	

	9
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	个
	1
	伟源

	执手颜色可选
	合页侧颜色可选

	名称
	编号
	颜色
	名称
	编号
	颜色

	执手
	253120
	银色
	合页侧
	313756
	棕色

	执手
	253113
	棕色
	合页侧
	313732
	白色

	执手
	253090
	白色
	合页侧
	313763
	黑色


六、内开下悬窗扇的门窗配件选型

1．内开下悬窗扇（G-U）配件选型
	方式一
	(适用范围：窗扇宽500~1200mm，扇高370~700mm，)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　拔叉长22mm
	件
	1
	　

	2
	K-15820-00-0-*
	带轴合页
	　
	件
	2
	　

	3
	6-30984-00-0-*
	转换杆
	　
	件
	1
	　

	4
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	2
	　

	5
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	2
	　

	6
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	方式二
	(适用范围：窗扇宽1201~1800mm，扇高370~700mm，)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　拔叉长22mm
	件
	1
	　

	2
	K-15820-00-0-*
	带轴合页
	　
	件
	3
	　

	3
	6-30984-00-0-*
	转换杆
	　
	件
	1
	　

	4
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	5
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	3
	　

	6
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	方式三
	(适用范围：窗扇宽700~1000mm，扇高701~1200mm，)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　
	件
	1
	　

	2
	K-15820-00-0-*
	带轴合页
	　
	件
	3
	　

	3
	6-30984-00-0-*
	转换杆
	　
	件
	1
	　

	4
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	　

	5
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	3
	　

	6
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	5
	　

	7
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	方式四
	(适用范围：窗扇宽700~1000mm，扇高1201~1800mm，)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	G-46551-96-0-*
	执手
	　拔叉长22mm
	件
	1
	　

	2
	K-15820-00-0-*
	带轴合页
	　
	件
	3
	　

	3
	6-30984-00-0-*
	转换杆
	　
	件
	1
	　

	4
	6-24529-08-0-1
	转向角
	　
	件
	2
	　

	5
	A-02823-00-0-0
	 锁销
	　
	件
	5
	　

	6
	6-30959-00-0-1
	锁座
	　
	件
	7
	　

	7
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	执手及合页颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	-  -  -  -1T
	银白色
	-  -  -  -5
	UC5深棕色

	-  -  -  -1
	F1/EV1锌合金件的镀金银白色
	-  -  -  -6
	黑色（RAL9005)

	-  -  -  -2
	F2/EV2香槟色
	-  -  -  -7
	白色（RAL9016)

	-  -  -  -3
	F3黄金色
	-  -  -  -7T
	白色（RAL9010)

	-  -  -  -4
	UC3古铜色
	-  -  -  -8
	不锈钢颜色


2．内开下悬窗扇（ROTO）配件选型

	方式一
	(适用范围：窗扇宽500~1200mm，扇高370~700mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	242682/3
	内开窗合页
	　白色
	件
	2
	左/右　

	2
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1
	　

	3
	R12B
	定位杆
	　
	件
	1
	　

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	2
	　

	5
	D59C
	锁块
	　
	件
	2
	　

	6
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	方式二
	(适用范围：窗扇宽1201~1800mm，扇高370~700mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	242682/3
	内开窗合页
	　白色
	件
	3
	左/右　

	2
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1
	　

	3
	R12B
	定位杆
	　
	件
	1
	　

	4
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	5
	D59C
	锁块
	　
	件
	3
	　

	6
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	方式三
	(适用范围：窗扇宽700~1000mm，扇高701~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	242682/3
	内开窗合页
	　白色
	件
	3
	左/右　


	2
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1
	　

	3
	R12B
	定位杆
	　
	件
	1
	　

	4
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	5
	213700
	套装锁头
	　
	件
	3
	　

	6
	D59C
	锁块
	　
	件
	5
	　

	7
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	方式四
	(适用范围：窗扇宽700~1000mm，扇高1201~1800mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	242682/3
	内开窗合页
	　白色
	件
	3
	左/右　

	2
	328366
	执手ROTOLINE
	银色 AL1 26mm
	件
	1
	　

	3
	R12B
	定位杆
	　
	件
	1
	　

	4
	347543
	转向角
	　
	件
	2
	　

	5
	213700
	套装锁头
	　
	件
	5
	　

	6
	D59C
	锁块
	　
	件
	7
	　

	7
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	执手及合页颜色可选

	执手货号
	执手颜色
	合页货号
	合页颜色

	328366
	银色
	242672/3
	左/右 银色

	328208
	黑色
	242678/9
	左/右 黑色

	328207
	白色
	242682/3
	左/右 白色


3．内开下悬窗扇（丝吉利亚）配件选型

	方式一
	(适用范围：窗扇宽500~1200mm，扇高370~700mm)　　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	313725
	BSLM-D/80合页侧
	　银色
	件
	2
	　

	2
	253120
	执手Si-lineLM
	　
	件
	1
	　

	3
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	个
	2
	　

	4
	265482
	耦合连接块
	　
	件
	1
	　

	5
	222430
	锁点
	　
	件
	2
	　

	6
	236987
	弹簧垫片
	　
	件
	2
	　

	7
	254523
	锁座
	　
	件
	2
	　

	8
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	方式二
	(适用范围：窗扇宽1201~1800mm，扇高370~700mm)　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	313725
	BSLM-D/80合页侧
	　银色
	件
	3
	　

	2
	253120
	执手Si-lineLM
	　
	件
	1
	　

	3
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	个
	2
	　

	4
	265482
	耦合连接块
	　
	件
	1
	　

	5
	222430
	锁点
	　
	件
	3
	　

	6
	236987
	弹簧垫片
	　
	件
	3
	　

	7
	254523
	锁座
	　
	件
	3
	　

	8
	FA21220L/R
	二连杆
	10"
	件
	2
	伟源

	方式三
	(适用范围：窗扇宽700~1000mm，扇高701~1200mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	313725
	BSLM-D/80合页侧
	　银色
	件
	3
	　

	2
	253120
	执手Si-lineLM
	　
	件
	1
	　

	3
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	个
	2
	　

	4
	265482
	耦合连接块
	　
	件
	1
	　

	5
	222430
	锁点
	　
	件
	3
	　

	6
	236987
	弹簧垫片
	　
	件
	3
	　

	7
	254523
	锁座
	　
	件
	5
	　

	8
	　220603
	转向角
	　
	件
	2
	　

	9
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	方式四
	(适用范围：窗扇宽700~1000mm，扇高1201~1800mm)　　

	1
	313725
	BSLM-D/80合页侧
	　银色
	件
	3
	　

	2
	253120
	执手Si-lineLM
	　
	件
	1
	　

	3
	203194
	执手螺钉
	M5*12
	个
	2
	　

	4
	265482
	耦合连接块
	　
	件
	1
	　

	5
	222430
	锁点
	　
	件
	5
	　

	6
	236987
	弹簧垫片
	　
	件
	5
	　

	7
	254523
	锁座
	　
	件
	7
	　

	8
	　220603
	转向角
	　
	件
	2
	　

	9
	FA21220L/R
	二连杆
	　10"
	件
	2
	伟源

	执手颜色可选
	合页侧颜色可选

	名称
	编号
	颜色
	名称
	编号
	颜色

	执手
	253120
	银色
	合页侧
	313756
	棕色

	执手
	253113
	棕色
	合页侧
	313732
	白色

	执手
	253090
	白色
	合页侧
	313763
	黑色


七、平开门扇的门窗配件选型

	单扇不带锁
	(适用范围：扇宽501~1000mm，扇高2000~2400mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	A6011000
	合页
	加垫10mm
	个
	3
	银色

	2
	K050A10725
	单面执手
	
	个
	1
	白色

	3
	M502A51
	传动杆
	d=30
	件
	1
	

	4
	D59C
	锁块
	
	件
	4
	

	单扇带锁
	(适用范围：扇宽501~1000mm，扇高2000~2400mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	A6011000
	合页
	加垫10mm
	个
	3
	银色

	2
	C070C10725
	双面执手
	
	套
	1
	白色

	3
	M503A51
	传动杆
	d=30
	件
	1
	带锁芯

	4
	B-8800-0235
	锁芯
	31/60
	件
	1
	G-U

	5
	6-25224-03-0-7
	锁盖
	厚8mm
	个
	1
	G-U

	6
	9-32407-02-0-7
	锁盖
	厚12mm
	个
	1
	G-U

	7
	D59C
	锁块
	
	件
	4
	

	双扇带锁
	(适用范围：扇宽501~1000mm，扇高2000~2400mm)

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	A6011000
	合页
	加垫10mm
	个
	6
	银色

	2
	C070C10725
	双面执手
	
	套
	1
	白色

	3
	M503A51
	传动杆
	d=30
	件
	1
	带锁芯

	4
	B-8800-0235
	锁芯
	31/60
	件
	1
	G-U

	5
	6-25224-03-0-7
	锁盖
	厚8mm
	个
	1
	G-U

	6
	9-32407-02-0-7
	锁盖
	厚12mm
	个
	1
	G-U

	7
	D59C
	锁块
	
	件
	4
	

	8
	R604B**00
	暗插销
	
	件
	2
	

	9
	R604B**00
	暗插销锁块
	
	件
	2
	

	执手颜色可选

	货号
	类别
	颜色
	货号
	类别
	颜色

	C070C10725
	双面执手
	白色
	K050A10725
	单面执手
	白色

	C070C10145
	双面执手
	镍色
	K050A10335
	单面执手
	金色

	C070C10335
	双面执手
	金色
	K050A10505
	单面执手
	棕色

	C070C10505
	双面执手
	棕色
	K050A10225
	单面执手
	银色


八、推拉门扇的门窗配件选型

	单扇推拉
	(适用范围：扇宽501~1000mm，扇高2000~2400mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	MG-005
	滑轮
	宽28高30
	个
	2
	东城

	2
	K050A10725
	单面执手
	　
	个
	1
	白色

	3
	M540A40
	传动杆
	d=14.5
	件
	1
	　

	4
	M43A
	锁块
	　
	件
	2
	　

	双扇推拉
	(适用范围：扇宽501~1000mm，扇高2000~2400mm)　　　

	序号
	货号
	商品名称
	规格
	 单位
	数量
	备注

	1
	MG-005
	滑轮
	宽28高30
	个
	4
	东城

	2
	K050A10725
	单面执手
	　
	个
	2
	白色

	3
	M540A40
	传动杆
	d=14.5
	件
	2
	　

	4
	M43A
	锁块
	　
	件
	4
	　

	执手颜色可选

	货号
	颜色
	货号
	颜色

	K050A10725
	白色
	K050A10505
	棕色

	K050A10335
	金色
	K050A10225
	银色


.END.

PAGE  
10

_1179638134.dwg

